附件1

研发设计云平台技术指标及要求

| 序号 | 内容 | 规格 |
| --- | --- | --- |
|  | 用户数要求 | - 提供不低于30个（20个三维设计用户，10个办公用户）用户同时支持并发应用门户访问、并发远程三维设计和并发高性能计算许可。并能对这些用户进行实时状态、使用资源进行监控。 |
|  | 门户功能要求 | - 至少包含瘦客户机、普通办公PC登陆门户方式，在同一登录页面上可集成仿真计算、三维设计、日常办公等不同功能。 - 工程师的桌面客户端无需安装SolidWorks、Catia、Ansys等专业应用软件（包括三维设计、前后处理等图形类设计仿真软件），通过登录统一门户平台，即可利用共享平台的设计仿真资源进行设计和仿真工作，所有模型数据和后处理结果可均保存在平台共享存储上，需提供证明材料。 - 可支持多种操作系统接入桌面，至少包含支持Windows、Linux。 - 支持不同Windows操作系统版本登录，至少包含Windows7和Windows10.并支持不同版本的浏览器访问，比如IE多个版本、360、Chrome、Edge等。 - 支持主流办公软件、OA、财务软件可通过门户访问，比如Office、WPS等。 - 支持同一个应用软件的不同版本在后台安装，用户使用可自动适配不同的应用版本。 - 平台能够提供对于用户账户的设置，编辑以及账户启用、停用等功能，以及设置账户的有效期等，需提供软件功能截图。 - 支持用户按照管理员、普通用户等多角色分类，不同用户可进入不同的应用界面，管理员用户拥有最高权限，可以处理后台日志、KPI统计、权限审批、软件权限管理等功能。不同用户登录门户后只能看到自己权限内的软件或应用。 - 平台能够提供对于应用软件的管理，包括应用软件的启用、停用等功能 - 平台能够提供对于平台上的服务器进行管理，服务器的启用、停用和维护管理等。 - 平台提供统一的用户存储空间的管理界面 - 门户支持多屏操作。 - 支持文件类型关联功能。文件后缀可以关联到一个或多个指定的应用程序，并可以直接启动选中的应用程序打开相应的数据。 |
|  | 三维建模要求 | - 支持Windows、Linux、麒麟OS远程二维/三维可视化，支持图形服务器和显卡多用户共享使用；客户端无需安装软件，即可基于客户端门户界面打开CAD设计、CAE 分析及日常办公工作； - 支持后台图形服务器及服务器显卡多用户共享使用，可以实现对后台资源的使用和调度配置策略，做到资源合理调配。 - 支持远程可视化技术，在千兆局域网下操作体验和单机相近，运行大型三维设计软件无图像拖延、卡顿问题。 - 远程可视化支持物理机技术，保证远程应用的运行效率，避免虚拟化带来的性能损耗和安全性问题。 - 远程可视化协议支持无损压缩，在千兆局域网环境下，1920x1080分辨率每秒帧率不低于30帧。 - 支持主流二三维设计和仿真软件，无平台适配问题。 - 客户端需至少支持windows，Linux，以及国产主流操作系统如麒麟操作系统，统信操作系统以及中科方德操作系统。 |
|  | HPC计算门户 | - 提供基于图形化的高性能计算集群监控、管理视图； - 计算中心中求解器的访问控制权限管理；需提供软件功能截图 - 高性能计算集群资源的配额管理；需提供软件功能截图 - 提供按需定制的Portal，使用户在基于图形化页面下提交高性能计算作业； - 针对不同求解器，可以定义独特的提交参数、帮助文件、图表，提交参数之间可具备关联性，为终端用户提交作业提供实时信息，包括但不限于各集群机器当前繁忙情况、作业排队顺序等。 - 支持基于图形化的界面的高性能计算作业管理，需提供软件功能截图； - 提供多维度的自定义报表，用于对高性能计算集群的计算资源使用情况进行统计分析； - 由于通过页面涉及反复填写计算作业相关参数，影响工作效率，平台能否提供高效的作业提交模式，并提供具体方案。 |
|  | HPC计算资源调度 | - 高性能计算资源的使用需具备访问控制权限管理，资源配额管理； - 针对不同求解器，可以定义独特的提交参数，提交参数之间可具备关联性，为终端用户提交作业提供实时信息，包括但不限于各集群机器当前繁忙情况、作业排队顺序等。 - 支持SMP、集群、单机构成的混合异构平台。 - 支持先进先出、轮循、独占等多种调度算法。 - 支持用户手动调整自身提交作业的排队顺序，支持管理员手动调整全局作业排队顺序，以保证紧急计算任务的优先运行。需提供软件功能截图。 - 支持计算资源分组，可以将计算节点分成多个不同的计算队列。 - 支持多种MPI作业，包括MPICH、Open MPI、Intel MPI、PE、Platform MPI等。 - 支持对集群内计算资源健康状况的监测和管理，自动关闭或隔离异常计算资源。 |
|  | 3D模型预览功能要求 | （1）为方便查看模型，提高研发效率，平台需提供在线3D模型预览功能，即无需启动专业应用软件即可查看3D模型，同时可对模型进行常规的放大、缩小、平移、旋转等操作。 （2） 支持的文件类型需不少于三维CAD模型文件以及CAE网格模型文件。 |
|  | Office类应用在线协同编辑功能 | （1）平台需提供多人同时编辑office文件的功能； （2）支持的Office文件类型至少包括word，excel, PPT等； （3）自动保存历史版本，便于回溯； （4）支持同时打开单一文件并进行编辑的人不少于5人。 |
|  | 模型对比功能要求 | - 由于在研发设计以及前处理过程中经常需要对比两个不同版本的差异，目前的方法同时打开两个版本的模型，进行逐一对比，费时费力，平台能否提供高效的方法，便于找出不同版本文件的差异，以提高工作效率。如有请提供具体解决方案。 |
|  | 安全管理 | - 支持平台与甲方现有的身份认证系统集成，实现统一身份认证； - 平台需实现研发设计的全过程，避免本地安装应用软件和存放数据。 - 为提高安全性，需确保用户无法直接登录应用服务器，也无法操作应用服务器的内其它未经授权的应用，须阐述具体方案。 - 云平台的数据上传和下载可以分别按用户或者按部门进行授权，同时提供对上传或者下载内容进行审批的功能。需提供软件功能截图 - 云平台需能够记录管理员对平台的维护操作，从而便于查验。需提供软件功能截图 - 支持多文件和文件夹上传下载功能，上传下载一次可高达100GB的单个文件，支持断点续传，支持对单用户和用户组进行上传下载的权限管理； |
|  | 日志功能 | 日志模块中需包括： (1) 应用日志：需能够记录应用软件的启动时间、关闭时间、使用用户、执行主机； (2) 应用服务器的日志：需能够记录资源池中每个应用服务器的CPU、内存等使用情况； (3) 用户日志：记录了用户访问平台的时间，包括登录时间、退出时间等； (4) 文档日志：需记录平台的文档操作，包括文档的读取、复制、删除、重命名、恢复等； (5) 上传下载日志：记录了平台与外部进行文件交换的过程，包括文件的上传下载时间、源地址和目标地址等；需提供软件功能截图 |
|  | 文件管理 | - 提供基于图形化的用户工作空间管理，为用户创造一个符合Windows使用习惯的资源管理器，便于用户对于自己的目录和文件进行管理和操作。设计人员仅对自己的工作目录有操作权限，可以进行新建、复制、删除或者改名等操作，并在授权条件下，直接双击文件即可打开图形； - 为实现协同工作的功能，平台需提供基于项目组或者部门的文件共享功能，可以通过设置可读，可写等权限控制个人的访问权限；需提供软件功能截图 |
|  | 监控和统计 | - 支持资源总览显示，在一个页面上展示系统总体运行情况。包含用户状态、软硬件资源状态等，需提供软件功能截图。 - 支持基于用户、服务器资源（每个服务器的资源）、软件资源等维度的实时状态显示，需提供软件功能截图。 - 支持基于用户、服务器资源（每个服务器的资源）、软件资源等维度的历史数据汇总显示，需提供软件功能截图。 - 提供日志功能，包含操作日志、系统日志、安全日志等。 - 支持资源预警功能，当平台的某应用服务器长时间处于满负荷运行时，需向管理员发出报警。 - 平台可实时监控当前用户的存储空间大小，可用空间的大小以及比例，需提供软件功能截图。 |
|  | 硬件型号匹配 | - 平台需广泛支持各类硬件，不得限定硬件； - 平台服务端和客户端都需支持基于国产芯片和国产操作系统的服务器，国产主流操作系统需至少包括麒麟操作系统，统信操作系统以及中科方德操作系统，并提供认证证书。 |